# Troubleshooting

## PAPER JAM

Paper Jam (kertas tersangkut), disebabkan oleh beberapa hal :

- Pada saat media akan keluar ada bagian dari printer (bagian keluar kertas) menahan laju media untuk keluar.

- Bagian pemanas  dari printer (FUSER) mendekati suhu maksimal atau printer terlalu lama menyala.

- Media yang dipakai (Prangko Prisma) memiliki kadar perekat yang lebih tebal / banyak. Sehingga pada saat pencetakan media akan tersangkut pada bagian Fuser.

- Ukuran media yang dipakai tidak sesuai dengan default (ukuran standar) kertas pada printer.

Untuk mengatasi Paper jam yang telah terjadi kita bisa dilakukan dengan cara :

  - Memasang pendingin ruangan (AC / Kipas Angin)

Karena printer yang dipakai dalam memproduksi Prangko Prisma adalah printer HP Color Laser Jet 4500, dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu yang tidak boleh lebih dari suhu ruangan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Pendingin ruangan cukup dengan ukuran standard. Sedangkan untuk pemakaian kipas angin cukup kipas angin kecil dan diletakkan pada bagian belakang samping (serong) printer.

  - Memperhatikan cara keluar kertas

Kertas hasil cetakan sebaiknya keluar lurus kebelakang melalui tatakan kertas yang tersedia pada bagian belakang printer. Cara membukanya dengan menarik pembuka tatakan yang terdapat pada bagian belakang tengah printer. Cara ini lebih banyak mengurangi terjadi Paper Jam dibanding kertas keluar melalui atas, karena kertas prangko pada bagian foto yang telah dicetak bersifat kaku dan akan mempengaruhi jalannya keluar prangko tersebut. Selain itu cetakan yang dihasilkan tidak bergelombang.

  - Pengaturan Power Save

Power Save pada printer HP Color Laser Jet 4500 cukup mempengaruhi suhu pada fuser agar tidak terlalu panas (mendekati suhu maksimal, suhu maksimal 1900 C).

Default Power Save dari Printer HP color Laser Jet 4500 adalah 30 menit. Untuk merubahnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- saat Printer READY, tekan MENU sampai pada CONFIGURATION MENU.

- Pada CONFIGURATION MENU, tekan ITEM sampai POWER SAVE = 30 MINUTES.

- Lalu tekan value sampai pada POWER SAVE = 1 MINUTE lalu tekan SELECT.

- Tekan GO.

Untuk merubah kembali ke default atau nilai Power Save lainnya, ikuti langkah seperti tersebut diatas

- MAINTENANCE

  - Maintenance FUSER

Fuser pada printer HP Color Laser Jet 4500 berfungsi sebagai pemanas toner dan juga sebagai pengering toner pada cetakan. Kebanyakan masalah yang dihadapi dalam memproduksi Prangko Prisma adalah kertas tersangkut pada bagian Fuser.

Fuser terdapat pada bagian belakang bawah Printer HP Color Laser Jet 4500 (series).Untuk mengatasinya telah tersebut diatas. Dan untuk mengeluarkan kertas yang tersangkut dengan cara sebagai berikut :

- Matikan printer lalu keluarkan fuser.

- Tunggu sebentar agar fuser lebih dingin, lalu tekan bagian fuser berwarna krem, tahan maka akan terlihat kertas yang tergulung (tersangkut) dan gulungan (roll), lalu ambil kertas perlahan-lahan. Dianjurkan jangan mengambil / menarik kertas dari depan, karena akan dapat merusak sensor yang terdapat pada fuser tersebut. Dan jika terdapat kertas yang tertinggal cukup ditiup atau dikeluarkan dengan benda halus, jangan pergunakan pensil atau pena ataupun benda tajam lainnya.

Sedangkan untuk mengetahui “umur” fuser tersebut, dapat dilakukan dengan cara:

- Pada saat Printer READY, tekan MENU sampai INFORMATION MENU.

- Pada INFORMATION MENU, tekan sampai PRINT MAP MENU.

- Lalu tekan SELECT.

- Lihat hasil cetakan pada bagian kiri bawah (Bagan bawah INFO. MENU), terdapat REMAINING FUSER, Remaining Transfer, Remaining Drum. Besar persentase adalah “sisa umur” alat tersebut.

  - Maintenance Transfer Belt

Tranfer Belt pada Printer ini berfungsi untuk penarikan dan pengaturan letak kertas untuk proses pencetakan. Tranfer Belt letaknya pada bagian tengah dalam Printer HP Color Laser Jet 4500. Untuk melihatnya dengan cara menarik tombol yang terdapat pada bagian tengah bawah dalam printer, tekan lalu tarik hingga terlihat semua. Pada saat melihat Transfer Belt, mungkin terlihat Transfer terlihat kotor karena serbuk toner. Ini disebabkan karena Transfer Belt berada di dekat Toner. Untuk membersihkannya dengan menggunakan tissue halus dilap secara perlahan, jika serbuk belum melekat benar. Tapi jika serbuk telah melekat benar, gunakan sikat kecil yang terdapat disebelah kanan bawah Transfer Belt, sikat perlahan-lahan, hingga serbuk terlepas, lalu lap dengan tissue halus.

Untuk melihat umur transfer belt, dengan cara :

- Pada saat Printer READY, tekan MENU sampai INFORMATION MENU.

- Pada INFORMATION MENU, tekan sampai PRINT MAP MENU.

- Lalu tekan SELECT.

- Lihat hasil cetakan pada bagian kiri bawah (Bagan bawah INFO. MENU), terdapat Remaining Fuser, REMAINING TRANSFER, Remaining Drum. Besar persentase adalah “sisa umur” alat tersebut.

  - Maintenance Drum Kit

Drum Kit atau Imaging Drum berfungsi untuk menerima image (gambar) atau data lainnya untuk dilakukan proses pencetakannya. Imaging Drum juga berfungsi untuk mengatur banyaknya toner yang akan dipergunakan untuk mencetak data yang diterima printer. Imaging Drum terdapat dibagian depan atas printer. Untuk melihatnya, tarik tombol yang terdapat dibagian dalam atas printer, lalu tarik keluar (keatas) sesuai alur. Imaging Drum yang masih lama “umurnya” akan berwarna putih kebiruan, dan Imaging drum yang berwarna Biru muda (lebih gelap) umurnya lebih sedikit. Periksalah Imaging Drum ini secara periodik (sehari sekali jika produksi cukup banyak) ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah serbuk toner menempel pada bagian ini. Karena pada beberapa printer terjadi hal demikian. Cara membersihkannya cukup dengan tissue halus dilap secara perlahan. Dan pada bagian dalam depan Imaging Drum terdapat lensayang dapat dibersihkan dengan sikat kecil yang terdapat didekat Transfer Belt. Cukup disikat sebentar tanpa harus dilap. Untuk melihat umur dari Imaging drum ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a.  Pada saat Printer READY, tekan MENU sampai INFORMATION MENU.

b.  Pada INFORMATION MENU, tekan sampai PRINT MAP MENU.

- Lalu tekan SELECT.

- Lihat hasil cetakan pada bagian kiri bawah (Bagan bawah INFO. MENU), terdapat Remaining Fuser, Remaining Transfer, REMAINING DRUM. Besar persentase adalah “sisa umur” alat tersebut.

  - Maintenance TONER

Pada Printer HP Color Laser Jet 4500, tinta untuk mencetak data berupa Toner. Toner berbentuk serbuk dan nantinya akan dipanaskan dan dikeringkan oleh Fuser. Toner untuk Printer ini ada 4 warna dasar yaitu Cyan (C ), Magenta ( M ), Yellow (Y), dan blacK (K). Dan cepat atau tidaknya masing-masing toner habis, tergantung dari pemakaian proses pencetakan. Jika salah satu Toner habis, maka penggantiannya tidak perlu semua toner, tetapi cukup toner yang habis saja.

Cara penggantian toner dapat dilakukan dengan cara :

- Pada saat Printer Menyala

      - Nyalakan Printer tunggu sampai posisi READY.

      - Buka tutup (cover) toner yang terdapat pada bagian atas dekat keluaran kertas bagian atas. Tombol pembuka terdapat disamping kanan printer (tangan kiri).

      - Angkat toner paling atas (biasanya toner Magenta).

      - Tutup cover, tekan GO, tunggu sampai pesan TONER POSITION MAGENTA = MISSING.

      - Tekan VALUE sampai posisi toner yang akan diganti muncul.

      - Masukkan toner mengikuti alur yang ada (jika tidak sesuai toner tidak dapat masuk, jangan dipaksa), setelah toner masuk, dorong toner hingga roll (gulungan) toner kelihatan.

      - Setelah itu tutup cover dalam toner, tutup cover luar toner dan tekan GO.

      - Setelah pesan READY terlihat, maka Printer siap dipergunakan.

Cacatan penting

-.  Jika printer akan dipindahkan atau digunakan untuk pameran harap semua TONER (CMYK) dan IMAGING DRUM dikeluarkan.

- SETTING JET DIRECT

# Set-up Network

- Set-Up pada PC (Computer)

*.   Pada Icon Network Neighborhood klik kanan lalu pilih properties.

*.   Lalu klik (sorot) TCP/IP dan tekan properties.

*.   Lalu pada bagian IP Address, perhatian byte IP address (ada 4, harap     diingat). Pada byte yang ke 4 angkanya harus berbeda (tiap PC harus berbeda), missal PC 1  192.1.1.1 maka PC 2  192.1.1.2. Begitu juga untuk printer (lihat bagian set-up printer).

*.  Untuk bagian Subnet Mask (SM) harus sama semua ( PC dan printer ). Misal pada PC 1  255.255.255.0 maka pada PC lainnya atau printer harus sama yaitu 255.255.255.0.

*.  Konfigurasi lainnya tetap.

# Set-Up pada printer

Tekan menu sampai ke EIO 1 Jet Direct Menu, tekan item; rubah CFG Network = NO menjadi CFG Network = Yes (tekan  vakue lalu tekan select), tekan item sampai TCP/IP=ON (kalau TCP/IP=OFF* dirubah, cara sama seperti diatas), tekan item, lalu pada CFG TCP/IP=YES* (dirubah kalau belum), tekan item sampai IP Byte 1 = …. (tekan value untuk merubah sampai nilainya sama, sama dengan IP Address yang ada di PC), lalu tekan item sampai IP Byte 2 = … (lakukan sama dengan yang sebelumnya), tekan item lagi sampai IP Byte 3 = … (sama), tekan item samapai IP Byte 4 = … (rubah, tapi jangan sama dengan yang ada di PC), lalu tekan item sampai SM Byte 1  SM Byte 4 = … harus sama dengan yang ada di PC, lalu tekan GO.

# Setup JetAdmin

- Install JetAdmin

*.  Masukkan Driver HP4500 “Printing System and Document”, lalu keluar dari autorun menu (cancel setup).

*.  Explore drive D (driver HP 4500), masuk ke directory JetAdmin, pilih directory Win95, lalu directory English, lalu dirtectory Disk1, lalu jalankan setup.

*.  (Dalam proses setup) pada bagian Select Installation Type pilih Network Printing. Lalu enable the HP Print Provider (check mark). Selanjutnya ikuti instruksi (next) sampai selesai lalu restart.

- Setting port

(setelah restart selesai)

*. Klik start, lalu programs, lalu HP JetAdmin Utilities, lalu add HP JetDirect Printer.

*.  (Dalam proses add HP JetDirect Printer) pilih easy setup (next), Protocol TCP/IP printer, pada Printer Selection Criteria pilih (klik) Printer List (kanan atas), tunggu hingga alamat didapat (searching), lalu klik OK.

*.  Pada bagian pilih nama printer, pilih Hewlett-Packard (manufactures) dan HP C laserJet 4500-HP (printer)

*.   Pada bagian Port, pilih HP JetDirect Port, selanjutnya seperti install printer biasa.

Cross Cable

Cross Cable digunakan untuk melakukan pencetakan tanpa menggunakan hub atau kabel pararel. Susunan Cross Cable dapat dilihat pada bagan terlampir. Urutan warna kabel tidak menjadi masalah, yang penting kabel no.1 adalah kabel yang terletak paling sebelah kiri di connector, dengan posisi kabel masuk dari sisi kita dan pengaman connector berada dibawah

Ujung Kabel I 				Ujung Kabel II :

1						1

2						2

3						3

4						4

5						5

6						6

7						7

8						8

Catatan :

Jika terjadi masalah atau ada keterangan yang belum dimengerti dapat menghubungi :

Andy Gunawan ( Andy ) / Bagian Produksi

Sekar Kedaton – Jakarta

E-mail : skedaton@dnet.net.id

Telp : (021) 72796574-75